操作手册

SK7605/1数控内螺纹磨床

2016

手册版本：1.0

陕西汉江机床有限公司

HANJIANG MACHINE TOOL CO.,LTD.

2016年11月

前言

尊敬的客户：

对您惠顾选用汉江机床有限公司的产品SK7605/1数控内螺纹磨床，本公司深感荣幸并表示感谢！

为保证产品正常与有效地运行工作，请务必在安装、使用本机床前仔细阅读本操作手册。

声     明

本手册尽可能的对各种不同情况进行了说明，但是，由于涉及到的可能性太多，无法将所有可以或不可以进行的操作逐一说明，限于我们的水平和时间，遗漏之处，敬烦不吝批评指正。

诚挚的感谢您------使用汉江机床有限公司的产品时，对本公司的友好支持与信任！

安全警告

操作不当将发生意外事故，必须要具有相应资质的人员才能操作本界面。

本手册内容如有变动，恕不另行通知！

目录

第一章 机床基本参数	1

1、机床供电要求	1

2、机床各数控轴定义	1

3、机床的主要动作	1

第二章 机床的基本操作方法	2

一、机床的开机与重要操作	2

1、机床的首次开机	2

2、机床各轴回参考点	2

二、机床数控系统面板功能简介	3

1、液压泵启动/停止功能的操作	3

2、砂轮修整选择的操作	3

3、机床DRF插补功能打开与关闭的操作	3

4、磨削内冷却泵启动/停止功能的操作	4

5、磨削外冷却泵启动/停止功能的操作	4

6、修整冷却泵启动/停止功能的操作	4

7、粗磨砂轮启动/停止功能的操作	4

8、精磨砂轮启动/停止功能的操作	4

9、修整轮启动/停止功能的操作	5

10、机床电箱空调功能的操作	5

11、机床润滑泵启动/停止功能的操作	5

12、机床照明功能的操作	5

13、机床吸雾功能的操作	5

14、A轴松开/夹紧功能的操作	6

15、C轴旋转程序启动功能的操作	6

16、X轴的操作	6

17、Z轴的操作	6

18、C轴的操作	6

19、A轴的操作	7

20、SP轴的操作	7

21、程序对刀键功能的操作	7

22、主轴润滑泵启动/停止功能的操作	7

23、机床的关机操作	7

第三章 用户界面介绍与参数定义	8

一、用户界面介绍	8

1、如何进入用户界面	8

2、出厂信息查询	9

3、汉江界面子菜单简介	9

3-1、磨削参数设置界面简介	10

3-2、工艺参数设置界面简介	10

3-3、修整参数设置界面简介	11

3-3-1、修整参数主界面首页简介	11

3-3-2、修整参数界面单滚轮参数简介	13

二、用户界面参数定义	14

1、磨削参数定义	14

1-1、加工模式	14

1-2、螺纹旋向	15

1-3、工件头数	15

1-4、螺纹螺距	15

1-5、工件左端、工件右端	16

1-6、对刀起始位置	16

1-7、装夹工件角度	16

1-8、台面磨削起始	17

1-9、锥度设定	17

1-10、升角	17

1-11、已加工	17

2、工艺参数定义	18

2-1、单双磨	18

2-2、循环次数	19

2-3、进给深度	19

2-4、磨削速度	19

2-5、修整设定	19

2-6、砂轮线速度	20

2-7、砂轮的选择	20

2-8、头架转速	20

2-9、砂轮转速	21

3、修整参数定义	21

3-1、新/旧粗砂轮及右侧开关	22

3-2、粗修次数	22

3-3、粗修整量	22

3-4、粗修速度	22

3-5、新粗砂轮直径	23

3-6、当前粗砂轮直径	23

3-7、粗砂轮转速	23

3-8、新/旧精砂轮及右侧开关	23

3-9、精修次数	24

3-10、精修整量	24

3-11、精修速度	24

3-12、新精砂轮直径	24

3-13、当前精砂轮直径	25

3-14、精砂轮转速	25

3-15、砂轮线速度	25

3-16、粗&精砂轮中心距	25

3-17、砂轮最小磨削直径	26

3-18、砂轮最大磨削直径	26

4、滚压轮参数定义	26

4-1、修整中心距	27

4-2、X轴修整起点	27

4-3、Z轴修整起点	28

4-4、砂轮碰修整端面	28

4-5、修整齿槽到端面	28

4-6、粗砂轮停留时间	28

4-7、精砂轮停留时间	29

4-8、齿高设定	29

4-9、修整轮直径	29

4-10、修整轮线速度	29

4-11、修整轮转速	29

4-12、粗-NC用初始接触	30

4-13、粗-初始接触	30

4-14、粗-当前接触	30

4-15、精-NC用初始接触	30

4-16、精-初始接触	31

4-17、精-当前接触	31

第四章 磨削准备工作与磨削应用实例	31

一、磨削准备工作	31

1、机床主要功能简介	31

2、磨具的选择	32

3、砂轮修整	32

4、毛坯余量的确定	32

5、工件的装夹	33

二、磨削应用实例	33

1、零件图纸分析	34

1-1、	磨削参数设置	35

1-2、	工艺参数设置	37

1-2-1、当选择批量生产模式下，首件的工艺参数设置	38

1-3、	修整参数设置	39

2、新砂轮修型	42

2-1、进入磨削主程序	42

2-2、启动修整	44

4、对刀操作准备动作	45

4-1、打开对刀开关	46

5、对刀实际操作	47

6、开始磨削	48

6-1、工艺选择	48

6-2、开始磨削	48

第五章 附录	49

1、特殊夹具的砂轮修整	50

1-1、启动修整程序	50

1-2、修整参数设定	51

2、特殊夹具磨削	52

2-1、启动夹具磨削程序	52

2-2、磨削参数设定	53

机床基本参数

1、机床供电要求

- 机床供电：3~380V/50Hz

- 机床功率：26KVA

- 环境温度：0~45℃

2、机床各数控轴定义

该机床为四轴数控外螺纹磨床，采用西门子828D系统，机床中各数控轴定义如下：

- 砂轮架横进给-------------------- X轴

- 工作台纵向移动------------------Z轴

- 头架旋转---------------------------C轴

- 滚压轮主轴回转------------------SP1轴

3、机床的主要动作

- 头架的回转运动

- 工作台的纵向运动

- 砂轮架横进给运动

- 砂轮修整器主轴的旋转运动
 机床的基本操作方法

一、机床的开机与重要操作

1、机床的首次开机

旋转打开机床电箱上的电源总开关，数控系统启动并开始自检，待机床启动完成。首先，检查急停开关是否松开，再打开使能开关。

2、机床各轴回参考点

选定回参考点方式，在JOG手动模式下进行各轴的回参考点操作，操作的顺序是Z轴-X轴-C轴；选定（例如，图片中选定X轴）需要回参考点的轴后，按下图中“+”完成选定轴的回参考点操作。当需要回参考点的轴前面出现图中所示标记时，即表示该轴回参考点完成。

注意：机床断电后，必须重新进行各轴回参考点操作！！！

二、机床数控系统面板功能简介

图2-1（此图片内容仅供参考，以实物为准）

1、液压泵启动/停止功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床液压泵启动/停止。

2、砂轮修整选择的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床是否进行修整砂轮。

3、机床DRF插补功能打开与关闭的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床打开或关闭DRF插补功能。

4、磨削内冷却泵启动/停止功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床启动/停止磨削内冷却泵。

5、磨削外冷却泵启动/停止功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床启动/停止磨削外冷却泵。

6、修整冷却泵启动/停止功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床启动/停止修整冷却泵。

7、粗磨砂轮启动/停止功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床启动/停止粗磨砂轮。

8、精磨砂轮启动/停止功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床启动/停止精磨砂轮。

9、修整轮启动/停止功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制启动修整轮是否修整。

- 10、机床电箱空调功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制电箱空调的启动或停止。

11、机床润滑泵启动/停止功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床机床润滑泵启动/停止。

- 12、机床照明功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床内部照明灯的打开与关闭。

13、机床吸雾功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床内部吸雾装置的打开与关闭。

14、A轴松开/夹紧功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床砂轮架主轴夹紧与松开。

15、C轴旋转程序启动功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床通过程序启动C轴旋转。

16、X轴的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可选中X轴。

17、Z轴的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可选中Z轴。

18、C轴的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可选中C轴。

19、A轴的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可选中A轴。

20、SP轴的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可选中SP轴。

21、程序对刀键功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床进行程序对刀功能的操作。

22、主轴润滑泵启动/停止功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床主轴润滑泵启动/停止。

- 23、机床的关机操作

机床在关机操作前，确认各轴进给处于停止状态、各辅助功能（如冷却、液压、主轴等）为关闭状态，然后断电。

- 第三章 用户界面介绍与参数定义

一、用户界面介绍

1、如何进入用户界面

图3-1

在图3-1机床系统控制区，按下软键，即可进入用户界面首页（如图3-2所示）。

图3-2

- 2、出厂信息查询

按下软键，即进入查看该机床出厂的详细信息（如图3-3所示，图示内容仅供参考，以实物为准）。

图3-3

按下返回键，返回用户界面首页。

- 3、汉江界面子菜单简介

按下软键，即进入磨削参数、工艺参数、修整参数设置界面（如图3-4红框内所示内容，图示内容仅供参考，以实物为准）。

图3-4

3-1、磨削参数设置界面简介

按下软键，默认首先进入“磨削参数”设置界面，显示效果如图3-4所示。

主要包括：

加工模式、螺纹旋向、工件头数、螺纹螺距、工件左端、工件右端、对刀起始位置、装夹工件角度、台面磨削起始、锥度、升角、已加工计件以及X轴及Z轴手轮偏置显示、还有粗砂轮当前磨削接触位、粗砂轮初始磨削接触位、精砂轮当前磨削接触位及精砂轮初始磨削接触位显示。

3-2、工艺参数设置界面简介

按下软键，再按下软键，进入工艺参数设置界面如图3-5所示。

图3-5

主要包括有：

界面工艺与DIY工艺的切换、界面工艺设置有粗磨、半精磨、精磨及终磨等四道工序，每道工序包含有单双磨、循环次数、进给深度、磨削速度、修整设定、砂轮线速度、砂轮选择，还有累计磨削总量显示、设定磨削总量显示、磨削中头架转速显示及磨削中砂轮转速显示等。

3-3、修整参数设置界面简介

3-3-1、修整参数主界面首页简介

按下软键，再按下软键，进入修整参数设置主界面首页，如图3-6所示。

图3-6

如按两次返回键，可返回用户界面首页。

如按一次返回键，可以选择进入或者

主要包括：

新/旧粗砂轮选择、粗修次数、粗修整量、粗修速度、新粗砂轮直径、当前粗砂轮直径、粗砂轮转速。

新/旧精砂轮选择、精修次数、精修整量、精修速度、新精砂轮直径、当前精砂轮直径、精砂轮转速。

砂轮线速度、粗&精修砂轮中心距、砂轮最小磨削直径、砂轮最大磨削直径。

文本框输入时，均有图片提示功能，输入前，请仔细阅读。

3-3-2、修整参数界面单滚轮参数简介

按下软键，再按下软键，最后按下进入修整参数设置界面单滚轮参数设置界面，如图3-7所示。

图3-7

主要包括有：

修整中心距、X轴修整起点、Z轴修整起点、砂轮碰修整端面、修整齿槽到端面、粗砂轮停留时间、精砂轮停留时间、齿高、修整轮直径、修整轮线速度、修整轮转速、粗-NC用初始接触、粗-初始接触、粗-当前接触、精-NC用初始接触、精-初始接触、精-当前接触功能。

注意：

修整中心距参数设置完成后，不得随意更改，以免发生撞击或人身伤害！

文本框输入时，均有图片提示功能，输入前，请仔细阅读。

二、用户界面参数定义

1、磨削参数定义

图3-8所示内容为磨削参数界面设置。注：红色框内，内容在此不作介绍。

图3-8

1-1、加工模式

加工模式分为与两种模式：

说明：当被加工零件为批量工件时(磨削量累计)，应选择批量生产模式，反之，若被加工零件为单件小批量工件时(磨削量不累计)，则选择单件小批量模式。

缺省值：批量生产

参数输入范围：由生产模式决定

- 1-2、螺纹旋向

螺纹旋向功能分为与两种模式：

说明：按照实际工件螺纹旋向选择，修改参数会改变螺纹旋向。

缺省值：右旋

参数输入范围：由工件图纸确定，分左/右旋两种

1-3、工件头数

说明：参数描述的是工件螺纹头数，修改参数会发生危险，应按照工件图纸进行设置。

缺省值：1

参数输入范围：1~99由工件图纸确定

1-4、螺纹螺距

说明：参数描述的是工件螺纹螺距，修改参数会发生危险，应按照工件图纸进行设置。

缺省值：不小于0

参数输入范围：>0~100由工件图纸确定

1-5、工件左端、工件右端

说明：将工件安装于专用夹具体上，测量其回转精度，再将X轴砂轮开至工件中心，开动Z轴，并记录左、右端的坐标值。

缺省值：0

参数要求：工件右端>工件左端

参数输入范围：-500~500

1-6、对刀起始位置

说明：将工件安装于头架卡盘上，开动X轴，向工件方向进给，停留在工件内孔螺纹槽外，方便对刀操作的位置后，并记录当前的X轴坐标值。

缺省值：0

参数输入范围：-150~150

1-7、装夹工件角度

说明：装夹工件角度是指程序控制C轴旋转至装夹工件起始位置，以便保证螺纹起始位置的正确性与统一性。

缺省值：0

参数输入范围：0~360

1-8、台面磨削起始

说明：工作台开至工件螺纹外，合适的位置

缺省值：0

参数输入范围：-500~500

1-9、锥度设定

说明：当被加工零件为1：X锥度时，选择到此按钮，打开锥度开关输入参数即可，例如：。

缺省值：0:000

参数输入范围：由工件图纸确定

1-10、升角

说明：此参数用于控制机床A轴旋转至要求的螺旋升角。

选择到此按钮，打开 升角开关输入参数即可，例如：

缺省缺省值：0

参数输入范围：由工件图纸确定

1-11、已加工

说明：此参数用于记录本台机床在某一特定的时间段内，加工工件的计数。

缺省缺省值：0

参数输入范围：由工件图纸及生产量确定

2、工艺参数定义

进入3-9图示界面内容中，进行工艺参数界面设置。图中输入的数值为示范参数。

图3-9

请根据被加工工件的特征，在图3-9所示的参数框内，输入相应数值。

注意：此处不做DIY功能介绍，具体操作及内容请查看第五章内容。

2-1、单双磨

说明：即单向磨削与双向磨削。

缺省值：单向磨削

参数输入范围：由工件磨削部位长短决定

2-2、循环次数

说明：循环次数是指磨削时，每道工序的磨削循环次数。

缺省值：0

参数输入范围：由被加工件的余量决定

2-3、进给深度

说明：进给深度是指磨削时，每道工序的磨削进给量，根据被加工工件的余量，合理安排。

缺省值：0

参数输入范围：0~0.1

2-4、磨削速度

说明：磨削速度是指每道工序的磨削时，接触工件的瞬时速度，根据被加工工件的余量、材质，砂轮的粒度等，合理安排。

缺省值：0

参数输入范围：0~150

推荐值：100

2-5、修整设定

说明：修整设定是指磨削时，每道工序的磨削完成后，是否修整，不修整此值为0，若需要修整可以适当设定修整次数。例如：修整设定值为2时，是指磨削循环2次后进入修整，具体的修整参数请观察修整主界面的精修各参数。

缺省值：0

参数输入范围：由砂轮材质及磨削时长决定

2-6、砂轮线速度

说明：砂轮线速度是指每道工序的磨削时，设定的砂轮实时线速度。此参数与磨削速度相互匹配。

缺省值：0

参数输入范围：10~30

推荐值：20

2-7、砂轮的选择

说明：砂轮的选择是指当前工序的磨削时，用户需要设定的砂轮类型，分为粗砂轮与精砂轮。

缺省值：粗砂轮

参数输入范围：粗砂轮/精砂轮

推荐值：此参数与磨削加工工艺有关。

2-8、头架转速

说明：头架转速是指当前工序的磨削时，用户需要设定的磨削头架转速。

缺省值：0

参数输入范围：>0

推荐值：此参数与磨削速度有关。

2-9、砂轮转速

说明：砂轮转速是指当前工序的磨削时，用户需要设定的磨削砂轮转速。

缺省值：0

参数输入范围：>0

推荐值：此参数与砂轮直径有关，程序自动计算用户不需设置。

- 3、修整参数定义

进入3-10图示界面内容中，图中输入的数值为示范参数。

图3-10

3-1、新/旧粗砂轮及右侧开关

说明：初次设置为选择新粗砂轮/旧粗砂轮，选定后注意查看左侧图片提示信息。右侧开关为纯修整开关(即更换新砂轮时，打开此开关通过修整按键，进行修整操作)

缺省值：新粗砂轮、右侧开关处于关闭状态

3-2、粗修次数

说明：是指粗修循环次数

缺省值：0

参数输入范围：由齿型参数决定

3-3、粗修整量

说明：砂轮粗修时的进刀量

缺省值：0

参数输入范围：0~0.05

推荐值：0.02

3-4、粗修速度

说明：砂轮粗修时的进给速度

缺省值：0

参数输入范围：0~150

推荐值：100

3-5、新粗砂轮直径

说明：新粗砂轮直径是指安装在当前轴上的新粗砂轮直径

缺省值：0

参数输入范围：0~150

推荐值：由工件内孔直径决定，需经手动测量后输入

3-6、当前粗砂轮直径

说明：当前粗砂轮直径是指安装在当前轴上的粗砂轮直径

缺省值：0

参数输入范围：无需输入，程序自动计算

3-7、粗砂轮转速

说明：粗砂轮转速是指安装在当前轴上的粗砂轮当前转速值

缺省值：0

参数输入范围：无需输入程序自动计算、与砂轮直径及砂轮线速度有关

3-8、新/旧精砂轮及右侧开关

说明：初次设置为选择新精砂轮/旧粗砂轮，选定后注意查看左侧图片提示信息。右侧开关为纯修整开关(即更换新砂轮时，打开此开关通过修整按键，进行修整操作)

缺省值：新精砂轮、右侧开关处于关闭状态

3-9、精修次数

说明：是指精修循环次数

缺省值：0

参数输入范围：由砂轮决定

3-10、精修整量

说明：砂轮精修时的进刀量

缺省值：0

参数输入范围：0~0.02

推荐值：0.01

3-11、精修速度

说明：砂轮精修时的进给速度

缺省值：0

参数输入范围：0~150

推荐值：100

3-12、新精砂轮直径

说明：新精砂轮直径是指安装在当前轴上的新精砂轮直径

缺省值： 0

参数输入范围：0~150

推荐值：由工件内孔直径决定，需经手动测量后输入

3-13、当前精砂轮直径

说明：当前精砂轮直径是指安装在当前轴上的精砂轮直径

缺省值： 0

参数输入范围：无需输入，程序自动计算,>0

3-14、精砂轮转速

说明：精砂轮转速是指安装在当前轴上的精砂轮当前转速值

缺省值： 0

参数输入范围：>0无需输入程序自动计算、与砂轮直径及砂轮线速度有关

3-15、砂轮线速度

说明：砂轮线速度是指安装在当前轴上的砂轮当前线速度

缺省值： 0

参数输入范围：>0无需输入程序自动计算、与砂轮直径及砂轮转速有关

3-16、粗&精砂轮中心距

说明：粗精砂轮中心距是指安装在当前两根砂轮轴上的粗、精砂轮中心距

缺省值： 0

参数输入范围：>0出厂前已测定请勿随意修改

3-17、砂轮最小磨削直径

说明：砂轮最小磨削直径是指安装在当前轴上的砂轮最小磨削直径

缺省值： 0

参数输入范围：>0需手动输入

3-18、砂轮最大磨削直径

说明：砂轮最大磨削直径是指安装在当前轴上的砂轮当前直径值

缺省值：0

参数输入范围：>0手动输入，与工件内孔直径有关，设置时直径略小于工件内孔直径即可，程序自动计算、

- 4、滚压轮参数定义

进入3-11图示界面内容中，图中输入的数值为示范参数。

图3-11

4-1、修整中心距

说明：修整中心距是指滚压轮中心至粗磨砂轮中心的距离，绝对值参数。参考图4-9方法，进行操作。

缺省值：0

参数输入范围：出厂已设置，不得更改。除非改变机械硬件位置，用户手动输入实际值

注意

修整中心距参数设定后，不得随意更改，以免发生危险！

4-2、X轴修整起点

说明：是指开动X轴，使滚压轮处于双砂轮主轴间距中某一特定位置。

缺省值：0

参数输入范围：由用户及滚压轮大小决定

4-3、Z轴修整起点

说明：是指开动Z轴使得滚压轮与双主轴砂轮横向中心位置重合

缺省值：0

参数输入范围：手动操作

4-4、砂轮碰修整端面

说明：是指滚压轮安装基面与砂轮架回转中心重合后，当前Z轴的实际坐标值。

缺省值：0

参数输入范围：机床已设定，不得随意更改

4-5、修整齿槽到端面

说明：是指滚压轮安装基面至滚压轮齿型中心的距离

缺省值：0

参数输入范围：系统自动生成，不得随意更改

4-6、粗砂轮停留时间

说明：是指滚压轮修整过程中，滚压轮与砂轮的接触时间

缺省值：0

参数输入范围：用户自定义，与砂轮材质有关

4-7、精砂轮停留时间

说明：是指滚压轮修整过程中，滚压轮与砂轮的接触时间

缺省值：0

参数输入范围：用户自定义，与砂轮材质有关

4-8、齿高设定

说明：是指滚压轮实际齿型高度

缺省值：0

参数输入范围：用户滚压轮图纸决定

4-9、修整轮直径

说明：是指当前滚压轮直径

缺省值：0

参数输入范围：用户滚压轮图纸决定

4-10、修整轮线速度

说明：是指当前滚压轮线速度

缺省值：0

参数输入范围：由修整参数设置决定

4-11、修整轮转速

说明：是指当前修整轮转速

缺省值：0

参数输入范围：由修整参数设置决定

4-12、粗-NC用初始接触

说明：是指新粗磨砂轮修整出完整齿型轮廓之后，当前砂轮与滚压轮接触时的X轴坐标位置

缺省值：0

参数输入范围：系统自动生成

4-13、粗-初始接触

说明：是指新粗磨砂轮与滚压轮初次接触的X轴坐标位置

缺省值：0

参数输入范围：系统自动生成

4-14、粗-当前接触

说明：是指粗磨砂轮与滚压轮当前接触的X轴坐标位置

缺省值：0

参数输入范围：系统自动生成

4-15、精-NC用初始接触

说明：是指新精磨砂轮修整出完整齿型轮廓之后，当前砂轮与滚压轮接触时的X轴坐标位置

缺省值：0

参数输入范围：系统自动生成

4-16、精-初始接触

说明：是指新精磨砂轮与滚压轮初次接触的X轴坐标位置

缺省值：0

参数输入范围：系统自动生成，不得随意更改

4-17、精-当前接触

说明：是指精磨砂轮与滚压轮当前接触的X轴坐标位置

缺省值：0

参数输入范围：系统自动生成，不得随意更改

- 第四章 磨削准备工作与磨削应用实例

一、磨削准备工作

1、机床主要功能简介

本机床为专用数控磨床，出厂前已经把工艺功能固化机床数控系统中，并为满足用户磨削时的不同要求，在机床上实现，终端用户不需要过多设置，便可轻松实现快速编程，从而完成加工需求。

2、磨具的选择

专用磨床在加工零件前，应根据被加工零件的材质选择合适的磨具，现常规处理方法为以下两点（仅供参考）：

1．当被加工零件材质较软或软时，应选取硬度较高的砂轮。

2．当被加工零件材质中硬或硬时，应选取硬度较低的砂轮。

具体砂轮材质、硬度、结合剂的选取请根据实际应用的经验进行选取。

3、砂轮修整

本机床通过X轴横向运动及滚压轮旋转，实现修整进给，进行砂轮的快速修整。

4、毛坯余量的确定

本机床应用于产品的精加工中，砂轮属于柔性刀具易磨损、受力挤压易爆裂，因此在磨削中进给量不宜过大。

图4-1   (仅供参考)

通过被加工零件图纸尺寸，确定毛坯磨削余量，参考图4-2所示磨削余量分配表，进行合理安排。

粗磨时，进给量可适当加大，可提高加工效率。

5、工件的装夹

工件装于头架工件卡盘上，可旋转C轴，检查工件外圆跳动，正常则进行磨削，反之，应检查被加工零件的精度。

二、磨削应用实例

本机床为数控内螺纹磨床，修整器采用X轴横向运动及滚压轮旋转，实现修整进给，进行砂轮的快速修整。

磨削时通过Z轴与C轴的插补运动及X轴的进给运动共同实现磨削工件工作流程。

标准操作流程，应遵循图4-2的工艺流程图进行操作参照。

图4-2 流程图

1、零件图纸分析

图4-3

单位：mm 材料：GCr15 生产模式：批量，磨削余量：0.20mm

通过图4-3中所示，从工件图纸中可知：

- 工件螺纹螺距：2.336mm

- 工件头数：1头

- 锥度：无

- 螺纹旋向：右旋

- 工件材料：GCr15

- 热处理：C56

- 加工模式：批量生产

- 磨削余量：0.20mm

- 工件螺纹总长：17.3mm

- 工件总长：30.5mm

磨具的确定：由工件材料及热处理，可以确定合适的砂轮型号：

推荐使用CBN砂轮，此外，根据本机床使用砂轮的尺寸要求。

可知，砂轮尺寸：F11×3×5

  - 磨削参数设置

图4-4

输入用户界面的磨削参数，如图4-5所示。

图4-5

参数描述：

1.选择加工模式：或者，在此选择批量生产模式，进行演示。

2.选择螺纹旋向：或者，在此根据图纸确定螺纹旋向为右旋。

3.输入螺纹螺距：根据图纸已知螺纹螺距为2.366mm。

4.工件左端、右端输入时，参考图4-4所示方法进行，应输入实际Z轴坐标值，此处数值仅供参考（在此示意，工件左端输入：-100、工件右端输入：185）。

5.全长导程补偿此处设置为0

6.锥度：由图4-3可知，工件无锥度要求，故在此不做设置。

7.升角：由图4-3可知，工件有螺旋升角要求，故在此进行计算后设置。

公式:α=atan(P/π*d) 注释：α:螺旋升角、P:螺距、d:螺纹中径。

故图4-3所示内螺纹螺旋升角通过上述公式计算为：3°44′

至此磨削参数界面参数，按照要求输入完成。注意：对刀起始位置与退刀位置需要在对刀完成后，进行设置，详细内容请查看对刀的相关文档。

  - 工艺参数设置

根据图4-3中磨削余量：0.20mm，并参考图4-1及其内容，设置工艺参数如图4-6所示。说明：因此界面工艺可以满足磨削要求，此处选定为，此外，被加工工件螺纹长度短，故在此不选择双向磨削。

1-2-1、当选择批量生产模式下，首件的工艺参数设置

图4-6

按照上图参数进行设置，精磨、终磨参数不设置。磨削完成后，首件送检，不得松开工件夹头，确定最终剩余余量。此处，假设经过测量剩余余量为0.1mm，将剩余余量分配至工艺参数中，再次完成磨削。如下图示

修整设置为每道工序完成修整一次，此处的磨削速度为Z轴的移动速度，同时，也控制头架转速，设置时请注意相互之间的速度匹配，终磨时，磨削速度请尽量降低。

  - 修整参数设置

图4-7为滚压轮参数及相关制造参数要求，本机床出厂默认配置为：滚压轮修整器。

图4-7

- 示范选取砂轮状态：新砂轮如图4-7

- 新粗砂轮直径：11mm

- 新精砂轮直径：11mm

- 砂轮线速度：20m/s

- 新砂轮粗修设定参数：

- 新砂轮精修设定参数：

- 砂轮转速：为显示信息，随砂轮线速度变化而变化。

设置完成如图4-8所示。

图4-8

滚压轮参数设置：

根据图4-7及4-8设置滚压轮相关参数：

由图4-7可知以下内容：

修整中心距：为X轴开至零位，测量滚压轮中心到粗磨砂轮中心距离(此值为绝对值)确定方法如下图所示：

各参数输入时，注意观察左侧图片提示。

- 2、新砂轮修型

参数设置完成后，下一步就是对新砂轮的修型，具体步骤：

- 检查各参数的正确性

- 进入磨削主程序

- 按下循环启动键，开始修整

- 2-1、进入磨削主程序

在按下AUTO键下操作，通过下面界面选择磨削主程序：

按下键，进入程序选择界面（图4-11、4-12及4-13所示）

图4-11

图4-12

图4-13

图4-13，表示已经进入磨削主程序。

- 2-2、启动修整

根据图2-1及按下此键，使磨削界面中的修整开关状态，变为打开状态，如图4-14示。

图4-14

返回主界面（如图4-13示）

先将倍率开关置零位，打开使能，再按下循环启动键。

在主界面下，将显示以下内容（图4-15示）：

图4-15

释放倍率开关，开至合适倍率，不宜过快，查看提示信息的次数，等待修整结束。

4、对刀操作准备动作

操作步骤：

- 打开对刀开关

- 进行对刀操作

- 4-1、打开对刀开关

进入图4-16所示界面中

图4-16

显示对刀开关未打开，按照以下操作激活开关。

在图2-1中，找到键并按下，激活对刀开关，如图4-16所示。

图4-17

5、对刀实际操作

- 按下对刀键，再按下循环启动键。

- 按下DRF功能键打开DRF。

- 慢速摇动Z轴手轮，直至砂轮与工件螺纹槽对正位置

- 慢速摇动X轴手轮，直至砂轮与工件螺纹槽对正位置出现火花。

- 对刀结束

对刀结束，请注意观察磨削界面中此三个参数的变化。

6、开始磨削

- 磨削工艺的选择

- 开始磨削

- 6-1、工艺选择

图4-18

- 6-2、开始磨削

先将机床倍率开关置零，且使能打开，按下循环启动键，开始磨削如图4-19示。

图4-19

请等待，磨削结束。

本章内容介绍完成，从磨削前的准备工作到新砂轮的修整、机床的对刀、磨削启动，系统的介绍一个完整的操作流程及其详细方法，过程中，所使用的图片可能与实物稍有差异，敬请谅解，以实物为准。

- 第五章 附录

本章内容将介绍用户特殊工件夹具的砂轮修整及磨削，从修整至磨削启动，系统的介绍一个完整的操作流程及其详细方法，过程中，所使用的图片可能与实物稍有差异，敬请谅解，以实物为准。

1、特殊夹具的砂轮修整

- 1-1、启动修整程序

如图5-1所示：

按下操作系统操作面板上键，选择如图5-1中所示的零件程序中的JIAJU_DRESS程序

图5-1

再按下右侧”执行”按钮(如图5-2所示)

图5-2

- 1-2、修整参数设定

图5-3

如图5-3所示，按下程序修改键进行夹具砂轮修整程序，具体设定方法如图5-4中示操作设定各个参数

图5-4

2、特殊夹具磨削

- 2-1、启动夹具磨削程序

如图5-5所示：

图5-5

按下操作系统操作面板上键，选择如图5-5中所示的零件程序中的JIAJU_GRIND夹具磨削程序，再按下右侧”执行”按钮(如图5-6所示)

图5-6

- 2-2、磨削参数设定

如图5-6所示，按下程序修改键，进入夹具磨削参数设置，如图5-7所示操作设定各个参数

图5-7

注意：夹具磨削未限制磨削次数，程序为循环程序，如夹具磨削已至要求尺寸，请按下复位，停止夹具磨削程序。

至此，特殊夹具砂轮修整及夹具内孔磨削已经介绍完成，具体坐标位置、修整参数、磨削参数以实际情况为准，用户可自行调整各参数，设定参数时，都应以实际参数坐标为准。